260光束通道表

| 通道 | 通道模式 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 标准.16CH | Std.16CH |
| 1 | 颜色轮 | COLOUR |
| 2 | 切光/频闪 | STOP/STROBE |
| 3 | 调光 | DIMMER |
| 4 | 图案盘 | GOBO |
| 5 | 棱镜 | PRISM |
| 6 | 棱镜旋转 | PRISM RT |
| 7 | 棱镜1 | PRISM1 |
| 8 | 棱镜1旋转 | PRISM1 RT |
| 9 | 调焦 | FOCUS |
| 10 | X | PAN |
| 11 | X微调 | PAN FINE |
| 12 | Y | TILT |
| 13 | Y微调 | TILT FINE |
| 14 | XY速度 | PAN-TILT TIME |
| 15 | 七彩&雾化 | IRIS&FROST |
| 16 | 灯泡控制&复位 | LAMP CONTROL &RESET |

- LAMP CONTROL& RESET

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 250-255 | COMPLETE RESET | 全部电机复位 | 在相应区域停留5秒之后开始有效。 Lamp switch passing through the unused range and staying 5 seconds. |
| 206-249 | UNUSED RANGE | 无效区域 |  |
| 200-205 | LAMP OFF | 熄灭灯泡 |  |
| 106-199 | UNUSED RANGE | 无效区域 |  |
| 100-105 | LAMP ON | 点亮灯泡 |  |
| 0-99 | UNUSED RANGE | 无效区域 |  |

- COLOUR

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 | FAST ROTATION | 快速旋转 |  |
| …… | …… | …… |  |
| 191 | SLOW ROTATION | 慢速旋转 |  |
| 190 | FAST ROTATION | 慢速旋转 |  |
| …… | …… | …… |  |
| 140 | SLOW ROTATION | 快速旋转 |  |
| 135-139 | COLOUR13 + WHITE | 颜色13 +白色 | 为了方便记忆，颜色值总是5的倍数。 |
| 130 | COLOUR13 | 颜色13 |  |
| 125 | COLOUR12 + COLOUR13 | 颜色12 +颜色13 |  |
| 120 | COLOUR12 | 颜色12 |  |
| 115 | COLOUR11+ COLOUR12 | 颜色11 +颜色12 |  |
| 110 | COLOUR11 | 颜色11 |  |
| 105 | COLOUR10+ COLOUR11 | 颜色10 +颜色11 |  |
| 100 | COLOUR10 | 颜色10 |  |
| 95 | COLOUR9+ COLOUR10 | 颜色9 +颜色10 |  |
| 90 | COLOUR9 | 颜色9 |  |
| 85 | COLOUR8+ COLOUR9 | 颜色8 +颜色9 |  |
| 80 | COLOUR8 | 颜色8 |  |
| 75 | COLOUR7 + COLOUR8 | 颜色7 +颜色8 |  |
| 70 | COLOUR7 | 颜色7 |  |
| 65 | COLOUR6+ COLOUR7 | 颜色6 +颜色7 |  |
| 60 | COLOUR6 | 颜色6 |  |
| 55 | COLOUR5+ COLOUR6 | 颜色5 +颜色6 |  |
| 50 | COLOUR5 | 颜色5 |  |
| 45 | COLOUR4 + COLOUR5 | 颜色4 +颜色5 |  |
| 40 | COLOUR4 | 颜色4 |  |
| 35 | COLOUR3+ COLOUR4 | 颜色3 +颜色4 |  |
| 30 | COLOUR3 | 颜色3 |  |
| 25 | COLOUR2 + COLOUR3 | 颜色2 +颜色3 |  |
| 20 | COLOUR2 | 颜色2 |  |
| 15 | COLOUR1 + COLOUR2 | 颜色1 +颜色2 |  |
| 10 | COLOUR1 | 颜色1 |  |
| 5 | WHITE +COLOUR1 | 白色 +颜色1 |  |
| 0 | WHITE | 白色 |  |

- STOP/STOBE

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 252-255 | OPEN | 光闸打开 | 由调光通道控制 |
| 239-251 | RANDOM FAST STROBE | 随机快速频闪 |  |
| 226-238 | RANDOM MEDIUM STROBE | 随机中速频闪 |  |
| 213-225 | RANDOM SLOW STROBE | 随机慢速频闪 |  |
| 208-212 | OPEN | 光闸打开 | 由调光通道控制 |
| 207 | FAST PULSATION | 脉冲频闪 |  |
| …… | …… | …… |  |
| 108 | SLOW PULSATION | 脉冲频闪 |  |
| 104-107 | OPEN | 光闸打开 | 由调光通道控制 |
| 103 | FAST STROBE | 频闪 |  |
| …… | …… | …… |  |
| 4 | SLOW STROBE | 频闪 |  |
| 0-3 | CLOSED | 光闸关闭 |  |

- DIMMER

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 | 100% | 亮度100% |  |
| …… | …… | …… |  |
| 0 | 0% | 亮度0% |  |

- GOBO

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 | GOBO 13 SHAKE, FAST SPEED | 图案13快速抖动 | 数值总是5的倍数 |
| …… | …… | …… |  |
| 251 | GOBO 13SHAKE, SLOW SPEED | 图案13慢速抖动 |  |
| …… | …… | ……（图案2到图案12） |  |
| 195 | GOBO 1 SHAKE, FAST SPEED | 图案1快速抖动 |  |
| …… | …… | …… |  |
| 191 | GOBO 1 SHAKE, SLOW SPEED | 图案1慢速抖动 |  |
| 190 | FAST ROTATION | 快速旋转（正向） |  |
| …… | …… | …… |  |
| 135 | SLOW ROTATION | 慢速旋转（正向） |  |
| 130-134 | STOP | 停止 |  |
| 129 | SLOW ROTATION | 慢速旋转（反向） |  |
| …… | …… | …… |  |
| 70 | FAST ROTATION | 快速旋转（反向） |  |
| 65-69 | GOBO 13 | 图案13 |  |
| 60 | GOBO 12 | 图案12 |  |
| 55 | GOBO 11 | 图案11 |  |
| 50 | GOBO 10 | 图案10 |  |
| 45 | GOBO 9 | 图案9 |  |
| 40 | GOBO 8 | 图案8 |  |
| 35 | GOBO 7 | 图案7 |  |
| 30 | GOBO 6 | 图案6 |  |
| 25 | GOBO 5 | 图案5 |  |
| 20 | GOBO 4 | 图案4 |  |
| 15 | GOBO 3 | 图案3 |  |
| 10 | GOBO 2 | 图案2 |  |
| 5 | GOBO 1 | 图案1 |  |
| 0 | WHITE | 白色 |  |

- PRISM

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 128-255 | PRISM INSERTED | 插入棱镜 |  |
| 0-127 | PRISM EXCLUDED | 移开棱镜 |  |

- PRISM ROTATION

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 | FAST ROTATION | 快速旋转（正向） |  |
| …… | …… | …… |  |
| 193 | SLOW ROTATION | 慢速旋转（正向） |  |
| 191-192 | STOP | 停止 |  |
| 190 | SLOW ROTATION | 慢速旋转（反向） |  |
| …… | …… | …… |  |
| 127 | FAST ROTATION | 快速旋转（反向） |  |
| 0-127 | POSITION | 角度调节 |  |

- PRISM1

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 128-255 | PRISM1 INSERTED | 插入棱镜1 |  |
| 0-127 | PRISM1 EXCLUDED | 移开棱镜1 |  |

- PRISM1 ROTATION

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 | FAST ROTATION | 快速旋转（正向） |  |
| …… | …… | …… |  |
| 193 | SLOW ROTATION | 慢速旋转（正向） |  |
| 191-192 | STOP | 停止 |  |
| 190 | SLOW ROTATION | 慢速旋转（反向） |  |
| …… | …… | …… |  |
| 127 | FAST ROTATION | 快速旋转（反向） |  |
| 0-127 | POSITION | 角度调节 |  |

- FROST

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 128-255 | FROST INSERTED | 雾化 |  |
| 30-127 | IRIS INSERTED | 七彩 |  |
| 0-29 | EXCLUDED | 移开 |  |

- FOCUS

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 | 100% | 调焦100% |  |
| …… | …… | …… |  |
| 0 | 0% | 调焦0% |  |

- PAN（略）

- PAN FINE（略）

- TILT（略）

- TILT FINE（略）

- PAN-TILT TIME

|  | Timing Channel | Channel function | Remark |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-255 | Pan-Tilt time | Pan-Tilt-(Pan fine-Tilt fine) | 255 SLOW SPEED …… …… 0 FAST SPEED |